黑龙江省经济管理干部学院

招标论证文件

项目名称：电子设备采购及服务

项目编号【2016】0001号

2015年12月30日

# 第一章 投标论证邀请

黑龙江省经济管理干部学院按照黑龙江省政府采购管理办公室下达的采购计划，依据《政府采购法》及相关法规，对黑龙江省经济管理干部学院_电子设备采购及服务进行学院招标内部公开论证，现欢迎国内合格的供应商参加招标论证。

一、项目名称：电子设备采购及服务——机械工程学院、电气工程学院、工商管理学院、旅游与人文艺术学院、食品药品学院、农牧工程学院、图书馆、教务处等部门

二、资金来源及构成：预算内资金332.0355万元

三、招标内容：详见第二章

交货时间：合同签订后二十日内

交货地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

四、供应商报名要求：

1.拟参加本项目论证的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

2.拟参加本项目论证的供应商须在黑龙江省内政府采购网注册登记并经黑龙江省政府采购管理办公室审核通过。

五、投标人资质要求：

1.★企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）

2.★法定代表人授权书

3.★法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）

4.★投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）

5.★投标单位情况表

六、报名方式及时间：

有意向参加本项目论证活动的供应商请到黑龙江省经济管理干部学院（即黑龙江职业学院）网“最新公告”中查阅招标论证文件。如确定参加本次招标论证活动，请带标书（一式三份）、企业法人营业执照及税务登记证（年检有效期内）复印件、法定代表人授权书、法定代表人及投标代表身份证明（身份证复印件）、投标产品的合法来源渠道的证明文件（经销协议或代理协议等）、投标单位情况表及投标论证保证金人民币5000元整。到黑龙江省经济管理干部学院教务处实训管理科（教学主楼1103室）报名。报名时间：自2016年1月6日至2016年1月7日16时。论证时间初步定在：2016年1月8日8时30分。

采购人：黑龙江省经济管理干部学院

地  址：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路5号

联系人：吴丽梅              电  话：0451-86607824

黑龙江省经济管理干部学院

2015年12月30日

# 第二章 采购人需求

货物需求、详细配置及技术要求一览表

| 设备包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 电脑 | 65 | 台 | 4350 | 282750 | 1、机型:商用计算机 2、CPU : ≥英特尔®酷睿i3处理器I3-4130 3、主板:Intel H81及以上 4、扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1 5、内存:≥4G DDRIII 6、显卡: ≥512M独立显卡 7、USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉） 8、标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道 9、扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器 10、硬盘:≥1T，SATA接口，7200rpm 11、网卡:10/100/1000M以太网卡 12、显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证 13、键盘:PS2防水抗菌键盘 并提供相关抗菌检测报告 14、鼠标:光电抗菌鼠标 15、PS2接口:2个 16、电源:110/220V 大于等于310W 17、机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L 18、硬件保护：支持机箱安全盖板 19、随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式 20、整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证 21、安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告 22、样机：现场提供所投产品彩页 23、防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明 24、服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门； 25、提供原厂商针对此项目的授权书原件和售后服务承诺函原件 | 联想商用台式机：启天M4500-B334 机械49台 教务二9台 二校图书馆1台 二校公共基础6台 |
|  | 2 | 电脑 | 65 | 台 | 5000 | 325000 | 基本参数: 产品类型: 商用电脑 操作系统:预装windows7 主板芯片组: Intel H81 处理器: CPU系列: 英特尔 酷睿i5 4代系列 CPU型号: Intel 酷睿i5 4590 CPU频率:3.3GHz 最高睿频:3700MHz 总线规格:DMI 5 GT/s 缓存:L3 6MB 核心架构:Haswell 核心/线程数:四核心/四线程 制程工艺:22nm 存储设备: 内存容量:4GB 内存类型:DDR3 1600MHz 硬盘容量:500GB 硬盘描述:7200转 光驱类型:DVD-SuperMulti双层刻录 显卡/声卡 显卡类型:性能级独立显卡 显卡芯片:AMD Radeon HD 8470 显存容量:1GB DirectX:DirectX 11 显示器: 显示器尺寸:19英寸 显示器描述:LED宽屏 网络通信: 有线网卡:1000Mbps以太网卡 I/O接口: 数据接口:8×USB2.0+1×USB3.0 音频接口:耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口:VGA，HDMI，DVI 网络接口:RJ45（网络接口） 其它接口:电源接口，S/PDIF输出接口，PS/2 读卡器:多合1读卡器 扩展插槽:1×PCIe x16；1×PCIe x1 其它参数: 机箱类型:立式 机箱颜色:黑色 随机附件:抗菌防水键盘；光电鼠标 PC电脑附件: 包装清单:主机x1、保修卡x1、说明书x、1驱动光盘x1、显示器x1、数据线x1、电源x1、键鼠套装x1 保修信息 保修政策：全国联保，享受三包服务 质保时间：3年 质保备注整机：3年 详细内容 对保修范围内的产品故障，以修理为解决原则。在可行的情况下，我们可能会尝试通过网络、电话或其他远程帮助方式来诊断和解决您的产品故障。产品及部件的相应保修期按相关《产品保修信息》执行。保修期自产品首次购买日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日起算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。 | 联想启天 M4500-C113 图书馆8台 工管 12台 旅游45台 |
|  | 3 | 电脑 | 5 |  | 5200 | 26000 | 一、基本参数 1．产品类型: 商用电脑 2.操作系统 :DOS 3.主板芯片组 :Intel H81 二、处理器 ★1.CPU系列 :英特尔 酷睿i5 4代系列 ★2.CPU型号: Intel 酷睿i5 4590 3.CPU频率: 3.3GHz 4.最高睿频 :3700MHz 5.总线规格: DMI 5 GT/s 6.缓存: L3 6MB 7.核心架构: Haswell 8.核心/线程数: 四核心/四线程 9.制程工艺: 22nm 三、存储设备 ★1.内存容量: 4GB ★2.内存类型: DDR3 1600MHz ★3.硬盘容量 :1TB 4.硬盘描述 :7200转 5.光驱类型: DVD-SuperMulti双6.层刻录 四、显卡/声卡 ★1.显卡类型 :性能级独立显卡 2.显卡芯片 :AMD Radeon HD 8470 3.显存容量: 1GB 4.DirectX: DirectX 11 五、显示器 1.显示器尺寸: 19.5英寸 2.显示器描述 :LED宽屏 六、网络通信 1.有线网卡: 1000Mbps以太网卡 七、I/O接口 1.数据接口 :8×USB2.0+1×USB3.0 2.音频接口: 耳机输出接口，麦克风输入接口 3.视频接口: VGA，HDMI，DVI 4.网络接口: RJ45（网络接口） 5.其它接口 :电源接口，S/PDIF输出接口，PS/2 6.读卡器 :多合1读卡器 7.扩展插槽 :1×PCIe x16，1×PCIe x1 | 联想启天 M4550 农牧 |
|  | 4 | 计算机 | 118 | 台 | 5290 | 624220 | 1.机型:商用计算机; 2.CPU : ≥英特尔®酷睿i5处理器I5-4570; 3.主板:Intel H81及以上; 4.扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1; 5.内存:≥4G DDRIII ; 6.显卡: ≥1G独立显卡; 7.USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉）; 8.标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道; 9.扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器; 10.硬盘:≥1T，SATA接口，7200rpm; 11.网卡:10/100/1000M以太网卡; ★12.显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获得EPEAT Gold认证; 13.光驱：DVD ★14.键盘:PS2防水抗菌键盘 并提供相关抗菌检测报告; 15.鼠标:光电抗菌鼠标; 16.PS2接口:2个; 17.电源:110/220V 大于等于310W; 18.机箱:标准MATX立式机箱，顶置电源开关键机箱体积小巧，不大于20L; 19.硬件保护：支持机箱安全盖板; ★20.随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式;实时备份文档，电脑文档实时自动备份，加密存储到U盘，时间机器功能可恢复文档到任意历史备份时间点；个人数据持续保护产品，兼顾个人隐私数据保护、电脑数据转储功能。备份存储以U盘为介质，杜绝云端泄密风险。独有的“文件黑匣”，像普通磁盘一样方便易用，可在电脑中设置文件黑匣子区并存放个人私密文件，凭本U盘和密码开启。提供产品合法渠道来源证明和售后服务承诺函 ★21.整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证; 22.安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告; 23.现场提供所投产品彩页; 24.防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明; 25.服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门； ★26.提供所投产品的合法来源渠道证明文件和原厂售后服务承诺函原件. | 会计 97台 电气 1台 食品 20台 |
|  | 5 | 电脑 | 2 | 台 | 6000 | 12000 | 基本参数 产品类型：商用电脑 操作系统：预装Windows 7 Home Basic 64bit（64位家庭普通版） 处理器 CPU系列：英特尔 酷睿i7 4代系列 CPU型号：Intel 酷睿i7 4790 CPU频率：3.6GHz 最高睿频：4000MHz 总线规格：DMI 5 GT/s 缓存：L3 8MB 核心架构：Haswell 核心/线程数：四核心/八线程 制程工艺：22nm 存储设备 内存容量：8GB 内存类型：DDR3 1600MHz 内存插槽：2个DiMM插槽 硬盘容量：1TB 硬盘描述：7200转 光驱类型：DVD刻录机 显卡/声卡 显卡类型：入门级独立显卡 显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 720 显存容量：1GB DirectX：DirectX 11 显示器 显示器尺寸：21.5英寸 显示器分辨率：1920x1080 显示器描述：LED宽屏 网络通信： 有线网卡：1000Mbps以太网卡 I/O接口： 数据接口：4×USB2.0+1×USB3.0 音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口：VGA 网络接口:RJ45（网络接口） 其它接口:电源接口，S/PDIF输出接口 读卡器:多合1读卡器 其它参数: 电源:280W电源适配器 机箱类型:立式 机箱颜色:黑色 机箱尺寸:产品尺寸：414.5×417.8×175mm 机箱重量:9.4kg PC电脑附件: 包装清单:主机x1、保修卡x1、说明书x1、驱动光盘x1、显示器x1、数据线x1、电源x1键鼠套装x1 | 联想启天M6500-D684 图书馆 |
|  | 6 | 计算机 | 18 | 台 | 8250 | 148500 | 1.机型:商用计算机。 2.CPU : ≥英特尔®酷睿i7处理器I7-4790(CORE I7 3.4G 8M缓存)。 3.主板:Intel Q85及以上。 4.扩展槽:≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1。 5.内存:≥8(2*4)G DDRIII。 ★6.显卡: ≥2G独立显卡。 7.USB接口:≥6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB3.0接口分离放置，互不干涉）。 8.标准声卡:集成HD Audio，支持5.1声道。 9.扬声器：公共环境用机，要求无内置扬声器。 10.硬盘≥1T，: SATA接口，7200rpm 11.光驱：DVDRW。 12.网卡:10/100/1000M以太网卡。 ★13.显示器:≥19宽屏液晶,符合国家一级能效，获得TCO 5.0认证、获EPEAT Gold认证。 ★14.键盘:USB防水抗菌键盘 并提供相关抗菌检测报告。 15.鼠标: USB光电抗菌鼠标。 16.PS2接口:2个。 17.电源:110/220V 大于等于280W。 18.机箱:标准MATX立式机箱。 19.硬件保护：支持机箱安全盖板。 20.随机应用:支持智能同传，智能排序，排程同传，同传速度最高可达4GB/Min；支持断电和断点续传，同传后Photoshop、AutoCAD、3DMax、金山毒霸等软件无需重新注册；支持Linux系统（Ubuntu10.10）保护和同传；支持多点还原，支持CMOS参数保护；可以对快捷键进行自定义，灵活控制分区或硬盘；实时资产监控，控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示；可基于windows之上控制、切换客户端使用模式。 ★21.整机认证: 整机噪音小于26分贝，并能提供权威机构认证，ISO27001认证。 22.安全：支持TCM安全芯片，并提供相关认证报告。 23.样机：现场提供所投产品彩页。 24.防雷：整机防雷设计，提供整机防雷证明。 ★25.服务:三年上门有限保修，2小时电话响应，第二日上门；提供此项目原厂授权文件原件和售后服务承诺函原件。 | 联想THINK 8500T 旅游8台 教务二10台 |
|  | 7 | 笔记本电脑 | 4 | 台 | 4450 | 17800 | 第四代英特尔酷睿TM 双核处理器i3-5020U(主频2.2GHz， 缓存3MB)； 14.0英寸 LED 防眩光超薄型液晶显示屏/AMD R5 M230 独立显卡 2GB独立显存/DVD Super-multi/4GB DDRⅢ1600MHz/500GB HDD(5400转) /WINDOWS 7 HOME BASIC(带唯一序列号）简体中文版/720P 高清摄像头/内置 1000M 网卡/4个USB接口(2个USB3.0）、1个HDMI 1.4接口、VGA接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口 | 联想 昭阳E40-8003 |
|  | 8 | 笔记本电脑 | 1 | 台 | 5500 | 5500 | 屏幕尺寸: 15.6英寸、4G内存、CPU平台: Core/酷睿 i7--i7-5500U、机械硬盘容量: 1TB、 显卡类型: 高性能R9 M375、 HDMI接口 摄像头功能 扬声器 USB 3.0、显卡类型 高性能R9 M375 | 联想V4000 公共基础2 |
|  | 9 | 平板电脑 | 1 | 台 | 3700 | 3700 | 屏幕尺寸：7.9英寸 电容式触摸屏，多点式触摸屏 操作系统：iOS 8； 处理器核心：双核心 系统内存：1GB； 存储容量：16GB； 屏幕分辨率：2048x1536 网络模式：4G LTE | 工管 |
|  | 10 | 液晶显示器 | 7 | 台 | 900 | 6300 | 基本参数: 产品类型:LED显示器 产品定位:大众实用 屏幕尺寸:19.5英寸 最佳分辨率:1600x900 屏幕比例:16:9（宽屏） 面板类型:TN 背光类型:LED背光 静态对比度:1000:1 黑白响应时间:5ms 显示参数: 亮度:250cd/㎡ 可视角度:170/160° 显示颜色:16.7M 色域:72％ 面板控制: 控制方式:按压按键 语言菜单:英文，德语，法语，意大利语，西班牙语，俄语，葡萄牙语，土耳其语，简体中文 接口 视频接口:D-Sub（VGA），DVI-D 外观设计: 机身颜色:黑色 底座功能:倾斜 其它: HDCP:支持HDCP 电源功率:10W 节能标准:能源之星6.0 安规认证:TCO 03，CCC，RoHS 上市时间:2015年02月 显示器附件 包装清单:显示器x1、底座x1、电源线x1、保修卡x1、说明书x1 保修信息保修政策：全国联保，享受三包服务 | 联想ThinkVision E2013 一校图书馆2台、 二校图书馆5台 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1451770 |  |  |
| 第二包 | 1 | 投影机 （含幕布） | 23 | 台 | 9800 | 225400 | ★1. 3LCD投影技术，≥0.63液晶板；白色亮度≥4200流明；色彩亮度：4200流明； 2. 标准分辨率：XGA（1024×768）; 3. 对比度≥3000：1; 4. 灯泡寿命≥3500小时（标准亮度模式）; ★5. 接口：Displayport、HDMI、Computer*2、Audio in*2、Audio out、Video、RCA(R/L)、USB-B、USB-A、RS-232C、RJ45； 6. +/-30 度垂直梯形校正； ★7. +/-30 度水平梯形校正； 8. 有水平梯形滑钮； 9. 快速四角调节（画面的四个角都可以进行角度调节）； 10. 多屏幕色彩调节；声影控3 合1USB 投影； 11. A/V mute功能；画面冻结； 12. 局部放大；无PC 演示（ JPG、PDF）; 13. 双画面并列：允许用户在同一屏幕上同时投影显示来自两个信号源的内容; 14. 有线网络投影及管理和监控；DICOM SIM模式； 15. 智能手机连接（支持android，ios连接）; 16. 内置扬声器输出功率≥10W； 17. 镜头：变焦比1-1.6; 18. 噪音：标准模式≤34db;经济模式≤26db; 19. 安全功能：0秒冷却时间，直接开关机，8秒启动（关机后，风扇立即停转）； 20. 功率：运行≤337W、待机≤0.44W; 21. 通过国家3C质量强制认证; 22. 具有节能环保认证; 23. 由权威机构出具的检测报告; ★24提供所投产品的合法来源渠道证明文件和原厂售后服务承诺函原件; ★25. 含120寸投影幕，吊架及安装. | 旅游1台 机械2台 教务二17台 电气3台 |
|  | 2 | 投影机 含幕布（需安装） | 9 | 套 | 9900 | 89100 | 一、投影机参数 ★1.亮度: 2500流明 2.投放画面大小: 60寸~150寸 3.支持色彩数目: 10.7亿色 4.最佳投放距离: 2.6米 5.机体尺寸（cm）: 31.2 x 24.4 x 10.4 6.梯形校正范围: ±30度 7.灯泡功率: 240W ★8.灯泡寿命: 4000(不含)-6000(含)小时 9.缩放比: 1.3:1 10.颜色分类: 白色 ★11.技术: DLP技术 12.变焦倍数: 1.3倍 ★13.分辨率(dpi): 1920x1080dpi 14.对比度: 10000：1 15.屏幕比例: 16:9 16.灯泡类型: 超高压汞灯泡 17含安装悬挂铁架 18含所有悬挂安装的整套安装的附件 二、幕布参数 1.120英寸 2.悬挂式 | 明基 W1110 |
|  | 3 | 投影仪 | 1 | 个 | 12400 | 12400 | 投影技术：3LCD；亮度：5100流明；对比度：3000:1 标准分辨率：WXGA（1280*800）；投影尺寸：40-300英寸 灯泡寿命：正常模式：3000小时，经济模式：4000小时 电源功率：正常模式：37 | SONY CW279 |
|  | 4 | 投影幕 | 1 | 个 | 500 | 500 | 幕布类型：电动幕；幕布材质：玻珠；对角线：100英寸 幕布比例：4:3；幕面尺寸：2.03*1.52m；幕布基材：软幕 安装方式：壁挂式 | 工管 |
|  | 5 | 投影仪 | 5 | 台 | 6600 | 33000 | 1.3LCD显示芯片0.63英寸 2.亮度3200流明 ★3.对比度10000:1标准分辨率XGA（1024*768） 4.灯泡功率230W 5.灯泡寿命5000小时,变焦方式:手动变焦聚集方式.手动聚焦光圈范围F=1.8.实际焦距f=6.08mm 6.投影比0.46:1.75CM投影80寸画面投影尺寸50-100英寸.屏幕比例4:3色彩数目1677万色 7.全中文机器面板与遥控器； ★8.机器内部配置了光线感应探测器，可以根据使用环境的明暗来调整投影机的亮度及对比度，从而起到了节能和保护观看者视力的最佳效果，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见。 9.全新冷却散热系统：直通式排气结构，使风量更畅通，冷却更快，散热更好； 10.风琴褶皱结构防尘过滤器设计：更为有效的阻挡灰尘侵入，增加滤网面积，更换周期达5000小时； 11.四角梯形校正功能，实现有角度投影，能够水平或垂直调整投影图像角度； 12.曲面功能，可对曲面屏幕进行投影，并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形； 13.USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷； 14.底部全密闭防尘结构设计，有效防止灰尘侵入，更适合于吊装； ★15.简单开机个性化LOGO设置：无需通过软件，机器菜单上简单操作定制个性化开机LOGO； ★16.投影机身份识别系统，最多可同时分别遥控六台投影机； 投影机内置红外线传感器.与红外线话筒匹配后，达到红外线颈挂话筒通过红外线传感器连接投影机内置扬声器就可以发出清晰的声音。使用方式：红外无线话筒颈挂胸前使用；话筒类型：单一指向性驻极体电容式（ECM）话筒；高灵敏度麦克风（无须再有线连接领夹式、耳挂式或头戴式等麦克风配合使用）；红外线发射频率：2.3MHz；水晶控制PLL锁相环路；发射红外线波长：850nm；一个麦克风接口；一个音频输入接口；可使用5号充电电池，或普通5号碱性电池；红外无线话筒使用2000mA充电电池可连续使用8小时以上；电量警告提示功能；。 17.顶部换灯、侧部更换过滤网，吊装及正投换灯更简便； 18.可在有色板和黑板上正常投影功能； 19.画面冻结功能，画面放大功能以及快门功能； ★20.安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置、控制面板锁定； 21.快速开机，直接关机、断电保护； 22.垂直±15°、水平±15°梯形校正功能； 23.随机附送“多台投影机监控软件”，用户一台电脑最多可同时监控2048台投影机，便于管理。 24.整机功率300W，待机功率：0.5W *25.提供国家级质量技术检测单位出具所投标产品包括亮度、对比度、分辨率等的检测报告；投标时必需提供厂家针对本项目的授权、供货证明及售后服务承诺书（均为原件），投标时需提供CCC认证，节能环保证书；所投设备是政府节能采购清单目录产品； | 食品 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 360400 |  |  |
| 第三包 | 1 | 交换机 48端口 | 4 | 台 | 1680 | 6720 | 1、快速以太网交换机； 2、应用层级：二层； 3、传输速率：10/100Mbps； 4、交换方式：存储-转发； 5、背板带宽：17.6Gbps； 6、包转发率：13.2Mpps； 7、MAC地址表：8K； 8、端口结构：非模块化； 9、端口数量：52个； 10、端口描述：48个10/100Mbps自适应以太网电口，2个GE电口，2个GE光口； 11、电源电压：AC 100-240V，50/60Hz； 12、电源功率：＜20W； 13、纠产品尺寸：442×220×43.6mm纠错； 14、环境标准：工作温度：0-45℃； 15、工作湿度：20%-85%（非凝露）存储湿度：10%-90%（非凝露）。S1700-52R-2T2P(AC)或满足参数的其它同档次品牌产品。 | 华为 电气 |
|  | 2 | 交换机 （48口百兆非网管） | 1 | 台 | 1300 | 1300 | 48个10/100M 自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 采用节能技术，有效节省能源消耗，延长产品寿命 支持MAC地址自学习 低功耗无风扇设计，免除噪音干扰，提高产品稳定性 标准机架安装，即插即用，无需管理 端口性能 提供48个10/100M自适应RJ45端口，所有端口均可实现线速转发； 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商； 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 节能环保 采用节能技术，通过侦测网线长度及工作负荷自动调整信号强度，有效降低产品功耗。 使用简单 19英寸标准机架安装，即插即用，无需管理；动态LED指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除手段。 | tp-link（机械） |
|  | 3 | 机柜 | 1 | 套 | 2200 | 2200 | 尺寸:600*1000*600； 承载:静载800KG 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作 厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm | 工管 |
|  | 4 | 交换机 | 3 | 个 | 3420 | 10260 | 产品类型：企业级交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：28个； 背板带宽：56Gbps； 包转发率：42Mpps MAC地址表：8K； 端口结构：非模块化 | 工管 |
|  | 5 | 交换机 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 1、快速（千兆）以太网交换机 ； 2、应用层级：三层，背板带宽：64Gbps； 3、传输速率：10/100Mbps，包转发率，13.2Mpps； 4、端口结构：非模块化； 5、端口数量：52个； 6、支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN、Super VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网的VLAN； 7、支持QinQ功能，支持灵活QinQ功能； 8、支持1:1 VLAN交换功能； 9、支持N:1 VLAN交换功能。 10、需提供安装、线材及调试. | 食品 |
|  | 6 | 服务器 | 1 | 台 | 35000 | 35000 | 英特尔至强 E5-2640／32GB 内存 3T 硬盘，热插拔电源 ／ DVD光驱 系统支持Windows Server 2008 R2 SP1，x64，Windows Small Business Server 2011，SUSE Linux Enterprise Server， Red Hat Enterprise Linux ，intel四端口千兆网卡/双端口万兆网卡3年专业支持: (7x24) 4小时上门服务 | 机架服务器PowerEdge R730 |
|  | 7 | 移动硬盘 | 5 | 块 | 1000 | 5000 | 容量: 2TB 尺寸: 3.5英寸 接口类型: USB3.0 颜色分类: 深灰色 | 联想 F309-2T |
|  | 8 | 移动硬盘 | 5 | 块 | 600 | 3000 | 希捷Backup Plus 睿品升级版 2.5英寸（2TB）（STDR2000300 主要参数： 存储容量：2TB 硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 接口类型：USB3.0 外形设计：产品颜色：黑色，灰色，蓝色，红色 外壳材质：金属 外形尺寸：113.5*76*12.1mm | 图书馆 |
|  | 9 | 移动硬盘 | 1 | 个 | 600 | 600 | 存储容量：1TB 接口类型：USB2.0 重量（g）：190g | 爱国者商用移动存储王P8181（1TB） |
|  | 10 | 综合布线 | 1 | 项 | 10000 | 10000 | 一、基本要求： 1. 机房综合建设必须满足不断增长的教学使用需求。 2. 充分考虑教学扩展的简易性。 3. 建设改造采用开放式的设计结构，符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008国际标准。 4. 综合布线支持通信网和数据网的相关协议，实现与其它各类信息系统的互联互通。 5. 系统设备配置合理，满足整个系统的扩展性要求。 ★6供应商具备计算机信息系统集成资质3级以上资质（包括3级），电子工程企业资质 2级以上（包含2级），智能自动化企业资质 2级以上（包含,2级）。 7. 建设改造项目总体实施不改变原有设备，按照原设计好的楼层接入点布线入场安装、连接、调试。 8. 新增设备需要与原有教学设备连接、调试，供应商应出具项目实施具体方案和应急措施方案。 9. 建设施工前中标供货商应提供工程所用材料品牌型号明细。 10. 施工过程中隐蔽工程实施前，中标方应提前提供隐蔽工程中所用材料材质样本。 11. 施工过程中强电连接点统一做挂锡处理，禁止软硬线材混接。 12.供应商需要对机房原有的网络工程进行拆除。 二、技术需求： 1、房间面积240㎡（实测为准），设备数量97台。综合布线工程相目包括，防静电地板铺设、室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。 | 会计 |
|  | 11 | 防静电地板 | 100 | ㎡ | 260 | 26000 | 1、规格尺寸：600×600×40 mm ； 2、机械性能：表面平面度:0.60mm、相邻边垂直度:0.30mm、 3、板基：不燃 A级、贴面：FV-1级； 4、均布载荷 CQ=9720N Q=12500N B=23000 Z=33000 挠度≤2.0mm | 会计 |
|  | 12 | 交换机 | 3 | 台 | 1680 | 5040 | 1、产品类型：快速以太网交换机； 2、应用层级：二层； 3、传输速率：10/100Mbps； 4、交换方式：存储-转发； 5、背板带宽：17.6Gbps； 6、包转发率：13.2Mpps； 7、MAC地址表：8K； 8、端口结构：非模块化； 9、端口数量：52个； 10、端口描述：48个10/100Mbps自适应以太网电口，2个GE电口，2个GE光口； 11、电源电压：AC 100-240V，50/60Hz； 12、电源功率：＜20W； 13、纠产品尺寸：442×220×43.6mm纠错 | 会计 |
|  | 13 | 快速以太网 交换机 | 1 | 台 | 1680 | 1680 | - 快速以太网交换机； 2、 应用层级：二层； 3、 传输速率：10/100Mbps； 4、 交换方式：存储-转发； 5、 背板带宽：17.6Gbps； 6、 包转发率：13.2Mpps； 7、 MAC地址表：8K； 8、 端口结构：非模块化； 9、 端口数量：52个； 10、 端口描述：48个10/100Mbps自适应以太网电口，2个GE电口，2个GE光口； 11、 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz； 12、 电源功率：＜20W； 13、 纠产品尺寸：442×220×43.6mm纠错 ； 14、 环境标准：工作温度：0-45℃； | 华为 S1700-52R-2T2P(AC) 旅游 |
|  | 14 | 网络改造 | 1 | 项 | 17000 | 17000 | 一、基本要求： 1. 机房综合建设必须满足不断增长的教学使用需求。 2. 充分考虑教学扩展的简易性。 3. 建设改造采用开放式的设计结构，符合《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008国际标准。 4. 综合布线支持通信网和数据网的相关协议，实现与其它各类信息系统的互联互通。 5. 系统设备配置合理，满足整个系统的扩展性要求。 ★6供应商具备计算机信息系统集成资质3级以上资质（包括3级），电子工程企业资质 2级以上（包含2级），智能自动化企业资质 2级以上（包含,2级）。 7. 建设改造项目总体实施不改变原有设备，按照原设计好的楼层接入点布线入场安装、连接、调试。 8. 新增设备需要与原有教学设备连接、调试，供应商应出具项目实施具体方案和应急措施方案。 9. 建设施工前中标供货商应提供工程所用材料品牌型号明细。 10. 施工过程中隐蔽工程实施前，中标方应提前提供隐蔽工程中所用材料材质样本。 11. 施工过程中强电连接点统一做挂锡处理，禁止软硬线材混接。 12.供应商需要对机房原有的网络工程进行拆除。 二、技术需求： 1、房间面积54㎡（实测为准），设备数量41台。综合布线工程相目包括，室内强弱电布线铺设施工、走线设计、及工程所涉及主辅材料及工程人工费用，材料包括（机柜、闸箱、空开、电源线、信息线、公牛6孔插排、线槽及工程所需辅料等）。 | 旅游 |
|  | 15 | 防静电地板 | 54 | ㎡ | 180 | 9720 | 1、规格尺寸：600×600×40 mm ； 2、机械性能：表面平面度:0.60mm、相邻边垂直度:0.30mm、 3、板基：不燃 A级、贴面：FV-1级； 4、表面材质：PVC | 旅游 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 138020 |  |  |
| 第四包 | 1 | 打印机 | 10 | 台 | 1750 | 17500 | 1、功能：打印、复印、扫描； 2、A4幅面黑白激光打印机，首页输出时间：8秒； 3、打印速度：30PPM； 4、打印质量：600x600x2dpi； 5、内存：32M； 6、处理器：230MHz； 7、输入：150页纸盒+10页优先进纸插槽； 输出：100页朝下纸盒； 8、手动双面打印； 9、接口：并口，快速USB； 10、复印缩放：25%-400%； 11、自定义介质尺寸：介质进纸盒和优先纸盒：76 x 127 到 216 x 356 毫米； 12、最大扫描尺寸（平板）：21.6 x 29.7 厘米； 13、光学扫描分辨率：1200 dpi； 14、位深度：24 位； 15、一年保修； | 惠普HP M1005MPF 二校基础6台 旅游4台 |
|  | 2 | 打印机 | 2 | 台 | 1200 | 2400 | 类型:黑白激光 多功能: 打印 扫描 复印 打印幅面: A4 幅面 打印功能: 打印速度: 高达 18 ppm 首页打印时间: 仅需 8.5 秒 打印质量: 分辨率高达 600 x 600 dpi（1200 dpi 有效） 打印负荷: 最高 8000 页 其它功能: 介质重量（根据进出纸路径区分） 60 到 163 克/平方米 扫描功能: 扫描类型: 平板式 扫描分辨率: 高达 1200 dpi 分辨率 扫描速度: 高达 6 页/分钟 色彩深度: 24 位 其他功能: 最大扫描尺寸（平板） 216 x 297 毫米 复印功能: 复印速度: 高达 18 cpm 复印比例:30% to 400% 最大复印页数: 高达 99 份 规格: 系统参数: Microsoft Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Mac OS X v 10.4/v 10.5/v 10.6、Linux（请登录：http：//www.hplip.net） 接口: 高速 USB 2.0 端口 电源:220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹（+/- 2 赫兹） 尺寸:415 x 265 x 250 毫米 重量: 7.0 千克 支持纸张尺寸: 支持的介质尺寸 A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; 欧洲明信片; J 明信片 (Hagaki); J 双面明信片 (Oufuku Hagaki) 特性: 支持的介质类型 纸张（普通纸、激光打印纸）、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片 | 惠普 LaserJet Pro M1136 图书馆 |
|  | 3 | 扫描打印 一体机 | 1 | 台 | 2000 | 2000 | 能效等级: 一级 远程打印方式: 移动app打印 颜色分类: 白色 透明 一体机类型: 黑白激光多功能一体机 涵盖功能: 传真 复印 打印 扫描 耗材类型: 鼓粉分离 最大幅面: A4 是否支持网络打印: 有线/无线网络打印 是否支持自动双面打印: 自动 接口类型: USB 以太网 | 富士施乐DocuPrint M255Z |
|  | 4 | 打印机 | 3 | 台 | 1830 | 5490 | 黑白激光/涵盖功能：打印/复印/扫描/传真/黑白打印速度：20ppm/打印分辨率：600×600dpi/最大处理幅面：A4/网络功能：有线网络打印/双面功能：手动 | HP LaserJet Pro MFP M128fn |
|  | 5 | 打印机 | 1 | 台 | 2600 | 2600 | 基本参数: 产品类型票据针式打印机（平推式），打印方式点阵击打式，打印方向双向逻辑查找， 打印宽度106列（在10CPI下），打印针数24针，可靠性打印头寿命：4亿次/针 色带性能S010079色带芯（黑色），S015555色带架（黑色）：1000万字符（信函模式），2000万字符（草体模式） 复写能力7份（1份原件+6份拷贝），缓冲区128KB 行间距1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程，接口类型USB接口，IEEE-1284双向并口 打印性能: 打印速度汉字（6.7cpi），超高速220汉字/秒，高速147汉字/秒，信函质量73汉字/秒 汉字（7.5cpi），超高速247汉字/秒，高速164汉字/秒，信函质量82汉字/秒 字符（10cpi），超高速440字符/秒，高速330字符/秒，信函质量110字符/秒 字符（12cpi），超高速529字符/秒，高速396字符/秒，信函质量132字符/秒 字符（15cpi），超高速660字符/秒，高速495字符/秒，信函质量165字符/秒 打印分辨率360x360dpi 字符集14种国际字符集和一种法定字符集：USA，France，Germany，UK，DenmarkⅠ，Sweden，Italy，Spain，Japan，Norway，DenmarkⅡ，SpainⅡ，Latin America，Korea，Legal 字体位图字体： 宋体24×24，黑体24×24、EPSON Draft，EPSON Roman、EPSON Sans Serif，EPSON OCR-B 可缩放字体：4种 ，条码字体：8种 控制代码ESC/P-K，IBM PPDS仿真，OKI5530SC仿真，打印总量4000万行 介质规格： 出纸方式摩擦进纸（前部、后部进纸），拖纸器进纸（后部进纸） 介质类型单页纸，单页拷贝纸，连续纸（单页纸和多层纸），信封，明信片，带标签的连续纸，卷纸，存折 介质宽度单页纸：90-304.8mm，连续纸：101.6-304.8mm 介质厚度0.065-0.84mm 其它参数：均无故障时间18000个小时，产品尺寸480×370×210mm，产品重量约6.8kg，系统平台Windows 2000/XP/Vista 电源功率2.5W，工作噪音约57dB（A） 环境参数工作温度：5-35℃，工作湿度：10-8%RH 存储温度：-30-60℃，存储湿度：0-85%RH 上市日期2009年6月 针式打印机附件：包装清单打印机 x1、电源线 x1、色带架 x1、出纸器 x1、随机关盘 x1、首先阅读手册 x1 保修信息：保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间整机3年（含打印头）， 客服电话400-810-9977 电话备注周一至周五：8:30-18:00（节假日休息） 详细内容爱普生支持全国联保，可享有三包服务。若用户按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，用户需在送修整机时提供有效的保修凭证（未在爱普生用户俱乐部注册成功的用户或未注册的用户需在送修机器时提供保修卡原件和购机发票）符合保修范围的维修不收备件费和维修费。产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。 | 爱普生 LQ-106KF |
|  | 6 | 数码复印机 | 2 | 台 | 7000 | 14000 | 产品类型:数码复合机 涵盖功能: 复印/打印/扫描 速度类型: 低速 最大原稿尺寸: A3 内存容量: 256MB 供纸容量:300页 耗材描述：随机碳粉：3600页，替换碳粉：7200页，感光鼓：100000页 网络功能：可选有线网络打印 接口类型：标配：USB2.0接口 缩放范围：25-400%（以1%为单位） 复印速度：18cpm 复印分辨率：600×600dpi | 京瓷1800 图书馆 |
|  | 7 | 扫描平台 | 5 | 台 | 1200 | 6000 | 光源：可视激光二极管激光，波长650 nm±10nm 蜂鸣器：7种声调或无声 3指示灯：蓝色=激光亮，准备扫描；白色=解码成功 系统接口： USB接口 颜色：白色 电学参数 输入电压：5VDC±0.25V 工作功率：900mW{180mA@5V}-典型值 备用功率：850mA{170mA@5V}-典型值 直流电源：Class2：5.2VDC@1A 激光等级：Class1：IEC60825-1.EN60825-1 电磁兼容性：FCC Part15，ICES-003，EN55022 ClassB 环境参数 工作温度：0℃—40℃ 存储温度：-40℃—60℃ 湿度：5%~95%相对湿度，非凝结状态 抗震性：能够承受1.2米的空中摔落 防尘性：密封以防止空气粒侵蚀 照度：近4842LUX{450尺烛光} 扫描参数 扫描模式：全向多线（5个方向，每个方向上4条平行扫描线） 扫描速度：每秒1120次 可识别的印刷对比度：最低35%的反射差 转角，仰角，偏角：360°，60°，60° 解码能力：Code 39，Code 93，Code 128，UPC/EAN/JAN，Code 2 of 5，Code 11，Codebar，MSI Plessey，GSI DataBar，Telepen，Trioptic | 霍尼韦尔MS7120 |
|  | 8 | 条码打印机 | 1 | 台 | 5500 | 5500 | 博思得G6000主要参数 产品类型工商用打印机 分辨率600dpi (23.6点/毫米) 打印方式热敏/热转印 打印速度3ips（76.2mm/s） 最大打印宽度4.16″（105.6mm） 最大打印长度40″（1016mm） 条形码类型Code 39，Code 93，Code 128/subset A，B，C，Codabar，Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，EAN-13/8/128，UCC-128等一维条形码; MaxiCode，PDF417，Data matrix，QR Code 等二维条形码 纠错 字体/字符集内置五种西文字体；支持下载True Type字体 通信接口RS-232串口，10/100 M-bit网络接口，USB DEVICE 2.0接口，Centronics并口 存储内存8MB，闪存16MB 介质传感器反射式（可移动）/穿透式 | 博思得G6000 |
|  | 9 | 空调 | 11 | 台 | 7100 | 78100 | ★1.立柜式空调 ; ★2.空调匹数:3P; 3.冷暖类型:冷暖型 ; 4.变频/定频:定频; 5.适用面积：34-50㎡; 6.能效比：3.29 ; 7.能效等级：二级。 8.制冷剂：R22 ； 9.制冷量：7250W ； 10.制冷功率：2219W； 11.制热量：8000（10500）W ； 12.制热功率：2200（4750）W ； 13.电辅加热功率：2500W; 14.循环风量：1200m3/h； 15.室内机噪音 36-43dB ； 16.室外机噪音 <56dB。 17.机身颜色:白色; 18.电源规格 220V/50Hz。 ★19.此项目含：安装及安装标配辅料。 | 会计 5台、 公共一6台 |
|  | 10 | 加湿器 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | U700 8L大水箱 超声波加湿器 | 博瑞客U700 |
|  | 11 | 吸尘器 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 手持/直立二合一 无线充电吸尘器 | 百得PV1020L+PVA02 |
|  | 12 | 碎纸机 | 2 | 台 | 390 | 780 | 碎纸方式：段状；碎纸效果：3x15mm；碎纸能力：6-8张/次 碎纸宽度：220mm；碎纸速度：3米/分；碎纸箱容积：14L 工作噪音：55dB；电源电压：AC220/50HZ；电源功率：100W 长度：545mm | 得力9920 |
|  | 13 | 传真机 | 1 | 台 | 19400 | 19400 | A4彩色 打印／复印／扫描／传真 多功能页宽阵列一体机，打印速度:最高55页／分钟， 黑白／彩色42页／分钟(激光品质)， 分辨率2400 x 1200 dpi 最佳彩色分辨率；月打印负荷75，000页／月；4色独立墨盒； 4.3 英寸彩色中文触摸屏； 50+500页进纸盒，50页出纸；标配自动双面；扫描规格：1200*1200dpi光学分辨率平板+ADF(50页)： 支持扫描至电子邮件、 扫描至网络文件夹、扫描至USB；复印规格：黑白42页／分钟，彩色42页／分钟，缩放25~400%，最大印量100份；支持身份证复印；传真：调制解调器 33.6 kbps，传真速度 4 秒／页，高达100 页传真内存，99个快速拨号；768MB内存；打印语言PCL 3 GUI；接口：2 个高速 USB 2.0 打印机接口；1 个高速 USB 2.0 外部设备接口；1 个以太网 10／100 Base-TX 网络；1 个RJ-11 调制解调器端口；802.11 b／g／n 无线网络；支持HP ePrint、HP ePrint Mobile Apps、Google Cloud Print、HP ePrint Wireless Direct、Apple AirPrint ™ | HP Officejet Pro X576dw MFP |
|  |  | 小计 |  |  |  | 158770 |  |  |
| 第五包 | 1 | 音响 | 1 | 套 | 2450 | 2450 | 音箱类型：HiFi音箱；音箱系统：2.0声道 额定功率：40W；扬声器单元：5英寸 调节方式：旋纽；有源无源：有源 频率响应：55Hz-20kHz；信噪比：88dB | 工管 |
|  | 2 | 功放 | 1 | 台 | 2700 | 2700 | 功放类型: AV功放；型号: RX-V477 颜色分类:金色黑色；是否舞台: HiFi 声道: 5.1；输出功率: 135 尺寸:435*161*315；重量: 8.0阻抗: -8 | 工管 |
|  | 3 | 有线麦 （会议麦） | 2 | 个 | 300 | 600 | 收音头类型: 电容式； 有无线: 有线； 颜色分类:黑色声道:2 适用对象: 会议专用； 指向特征: 超心型指向 | 工管 |
|  | 4 | 无线麦 | 2 | 个 | 550 | 1100 | 收音头类型: 动圈式；有无线:无线声道: 2；指向特征: 全指向/无指向 | 工管 |
|  | 5 | 会议话筒 | 1 | 只 | 1200 | 1200 | 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、特设接收灵敏度调节功能，接收距离可调； 4、发射器采用9V层叠电池供电。 5、频率控制：石英锁定 6、接收频率范围：VHF频段160MHz-190MHz、 190MHz-220MHz、220MHz-270MHz 7、最佳有效使用距离：50m 8、最大偏移度：±15KHz，水平限制 9、射频稳定度：0.005%(at25c) 10、S/N信噪比：＞100dB 11、T.H.D总谐波失真： <0.5% 12、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制 13、频响范围： 80Hz-16KHz 14、灵敏度： 输入10-15dBuv时,S/N:＞70dB 15、谐波干扰比：＞80dB 16、发射功率：≤10mW 17、副谐波：＞-50dBc 18、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω不平衡式 19、输出插座：XLR平衡式及P型不平衡式 20、发射机电源：9V层叠电式 21、接收机电源：DC16.0V=250mA(安全标准:CCC) 22、机箱尺寸：207*420*44，国际标准19寸面板 | 会计 |
|  | 6 | 音箱 （立式或挂式） | 4 | 对 | 1200 | 4800 | 1、采用色彩明快的白色洒点漆作为饰面，符合流行潮流，与白色小孔钢网罩浑然一体。 2、自带安装壁挂架，可采用壁挂式安装，水平方向旋转，垂直仰俯角度调整自如。 3、额定阻抗：8Ω； 4、额定功率：100W； 5、最大功率：200W； 6、有效频率范围（-6dB）：70 Hz -18KHz； 7、灵敏度：91dB； 8、最大声压级：118dB； 9、辐射角度（H×V）：100°×50°； 10、单元规格： LF:6.5"×2； HF:3"×1（纸盆高音）； 11、净尺寸（宽×高×深）： 211×520×193； 12、净重： 5.8Kg； | 湖山HY100A 旅游 |
|  | 7 | 功放 | 3 | 台 | 2800 | 8400 | 1、两组音源输入；四路标准TRS1/4” 话筒输入，适合多人同时演唱。 2、话筒高、中、低三段音调调节，回声、混响、延迟时间可独立调节。 3、隐藏式功能调节，确保系统效果稳定。 4、额定功率（8Ω）4CH：4×100W；2CH：2×250W；2.1CH：2×100W＋250W 5、频率响应：线路：20Hz-20KHz ±1.5dB 话筒： 40Hz-16KHz +1/-3dB； 6、额定输入灵敏度：音乐： -12dB±1dB 话筒：-34dB±1dB； 7、线路输出：L/R ≥0dB， SW ≥+4dB； 8、输入阻抗（非平衡）：线路 10KΩ，话筒 3KΩ； 9、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降6.5dB； 10、失真度：≤0.3%； 11、信噪比（A计权）：≥85dB； 12、额定电源电压：交流220V /50Hz； 13、净尺寸（宽×高×深）：430×165×420 ； 14、净重 (Kg)：14。 | 湖山PM4600 旅游 |
|  | 8 | 会议话筒 | 2 | 个 | 230 | 460 | 1、金属鹅颈咪管，轻触式开关； 2、外置电源或电池供电； 3、咪管带红色光环指示灯； 4、换能方式：电容式 5、指 向 性：心型单指向 6、灵 敏 度：-43dB±2dB 7、频率响应：60Hz-16KHz 8、输出阻抗：2KΩ±15% 9、供电方式：两节七号（AAA）电池或幻像48V | 湖山HS102EX 旅游 |
|  | 9 | 监控摄像头 | 2 | 台 | 550 | 1100 | 传感器类型：1/2.7" 2.0 Mega Pixels CMOS 信号系统：PAL/NTSC 传感器有效像素：1920(H) ×1080(V) 最低照度：0.01Lux@（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 电子快门：PAL：1/50s~1/100,000s NTSC：1/60s~1/100,000s 最大红外距离：40m 镜头焦距：3.6mm/6mm镜头可选 镜头接口：M12 视频输出：1路 视频标准：遵循HDCVI标准 视频帧率：PAL：1920×1080@25fps；NTSC：1920×1080@30fps 重量：300g 安装方式：壁装、顶装 | 会计 |
|  | 10 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 接入方式：模拟高清（AHD、CVI、TVI） 混合视频接入：4，BNC接口 最大接入通道数：4 路 最大接入分辨率：2 百万 硬盘容量：2T 视频压缩标准：H.264 语音对讲：复用 音频采样率 ：8KHz，16Bit 音频码率：64Kbps 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI同源输出，HDMI/ VGA视频同时输出 多路回放：4路 供电：DC12V 尺 寸：Compact 1U机箱，260mm（宽）× 220mm（深）× 44mm（高） 安装方式：台式安装 | 会计 |
|  | 11 | 多媒体讲台 | 6 | 套 | 7600 | 45600 | 1.多媒体钢制讲台； 2.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板； 讲桌尺寸：长宽高：110* 75* 100（CM）； 提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm； 可放置17-21寸液晶宽屏，翻转打开； 3.桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板； 4.一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉； 5.桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； 6.讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板； 7.可扩展IC卡电锁一卡通功能; 8.提供隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；键盘架下方隐藏储物抽屉； 网络多媒体中央控制器： 9.面板:15键全功能防水薄膜面板，LED状态显示工作状态； 10.实现一键上下客户，及网络终端控制功能可远程控制教室多媒体教学设备的开关； 11、要求新系统必须与原有多媒体控制管理系统实现无缝对接，并网运行。 | 工管 |
|  | 12 | 立式多媒体 讲台 | 1 | 个 | 2100 | 2100 | 整体尺寸：810mm(L)X779mm(W)X1135MM(H)； 桌体采用1.5MM和1.2MM全钢结构，桌面为防刮花材料，左右提供弧形木扶手,长宽(CM)60*6；采用钢板粉体烤漆，精密数控机床冲压、折弯、焊接成型，保证活动部件配合精密,并提供高强度导轨；抽拉式大型辅助台板，承重10公斤。具有220mm平台，便于操作使用。互锁式键盘抽屉。控制柜应提供放置计算机、功放、DVD播放机、中央控制器等设备的内部空间，并方便升级安装教学设备。底部可自定义安装3寸活动轮4组，其中2组具刹车功能，另附高低定位脚柱二组；适用于19寸及以下显示器；显示角度可0-45度调节，适合不同身高老师对视角的要求；全封闭防盗设计，所有抽屉和柜门都带锁或行程开关；采用3种开锁方式：机械、读卡器、远程控制端，以保障讲桌能及时使用；AV接口１路；USB接口２路；RJ45 １路； VGA１路；3.5立体声１路；6.5麦克风１路； 美式电源插座１路；一体化设计，内置１９英寸标准机柜；可与KONZESYS全系列软硬件产品实现无缝连接；通过ISO9001-9008质量管理体系认证；产品获得实用新型专利证书和外观设计专利证书，ROHS证书，3C证书;可扩展直录播系统资源平台（计算机软件著作权，电子书云平台）、网络中控系统（计算机软件著作权：远程多媒体控制系统，智能控制开发系统）、无线影音接收器（低功率射频电机型式认证），以上产品均通过ROHS和3C认证，与讲桌系统为同一生产商，非OEM/ODM产品，提供相关认证文件；生产厂家注册资本不低于2500万，提供制造商针对该项目的授权书和原厂售后服务承诺; | 旅游 |
|  | 13 | 三脚架 | 1 | 个 | 680 | 680 | 4节式铝合金液压独脚架，液压仓和底座整合为一起；侧滑式快装板带有1/4"固定螺丝和3/8"固定螺丝；收合高度：76.5CM；最高高度：200CM；承重：4Kg；自带摇摆式云台。 适用于佳能EOS5DMarkII | 思锐R2004+G20KX 旅游 |
|  | 14 | 原装电池 | 1 | 块 | 420 | 420 | 适用于佳能EOS5DMarkII | 旅游 |
|  | 15 | 闪光灯 | 1 | 个 | 650 | 650 | 适用于佳能EOS5DMarkII | 旅游 |
|  | 16 | 高速SD卡 | 2 | 片 | 480 | 960 | 128GB，适用于松下AG-HMC153MC摄像机 | 旅游 |
|  | 17 | 专业地轮 | 1 | 个 | 175 | 175 | 适用于松下AG-HMC153MC摄像机 | 旅游 |
|  | 18 | LED摄像灯 | 1 | 个 | 230 | 230 | 适用于松下AG-HMC153MC摄像机 | 旅游 |
|  | 19 | 专业摄像包 | 1 | 个 | 350 | 350 | 沃尔夫冈，适用于松下AG-HMC153MC摄像机 | 旅游 |
|  | 20 | 专业采访话筒 | 1 | 个 | 290 | 290 | 适用于松下AG-HMC153MC摄像机 | 旅游 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 75265 |  |  |
| 第七包 | 1 | 多媒体电教控制台 | 9 | 台 | 4200 | 37800 | 多媒体数位讲桌: 1、总体要求： 1.1、多媒体钢制讲台，设计新颖、美观、合理； 1.2、需提供讲桌的正面及反面实物照片； 1.3、要求是国内知名的讲桌品牌，不得侵犯第三方的知识产权； 2、结构和材质 2.1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只；讲桌尺寸：长宽高：110* 75* 100（CM）；提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置活动L型板，方便学校LOGO安装，可放置17-21寸液晶宽屏，翻转打开； 2.2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板；一把钥匙，通过独立的弹簧锁片，打开上层讲桌盖板，键盘抽屉，中控抽屉及展示台抽屉； 2.3、提供隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 ；键盘架下方隐藏储物抽屉； 2.4、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、电源接口一个、话筒接口一个）； 2.5、讲桌下层采用国际标准机架式设计，带隔板；可扩展IC卡电锁一卡通功能. 3、讲桌生产厂要求： 3.1、生产厂家通过 ISO9001国际质量管理体系认证； 3.2、生产厂家通过ISO14001国际环境管理体系认证； 3.3、生产厂家产品通过3C安全认证，并提供检测合格报告； 3.4、须提供针对该项目的授权及售后服务函原件。 | 教务 |
|  | 2 | 网络多媒体中央控制器 | 14 | 台 | 3200 | 44800 | 1、面板:15键全功能防水薄膜面板，LED状态显示工作状态； 2、实现一键上下客户，及网络终端控制功能可远程控制教室多媒体教学设备的开关； 3、可远程自动监测教室中投影机及电动幕的真实工作状态，当设备出现故障时，该系统能及时在第一时间将出现故障的教室号、出现故障的设备自动通知给相关管理人员：（1）投影机工作状态的自动监测功能：可自动监测投影机开机后是否正常供电，灯泡是否正常发光；（2）电动幕工作状态自动监测功能； 4、教学设备全时安防报警：在管理中心可实现对教学设备的安防自动报警（投影机断线报警和讲台门非法打开报警）接收显示； 5、实现教学设备控制功能：①上课联动控制键、下课联动控制键；②投影机开关控制键；③电动幕升降控制键；④音箱音量大小控制键；⑤节目源选择控制键：台式机、笔记本、展台等； 6、防盗报警电路设计，针对每一个VGA接口进行探索，保证投影机或计算机在拔掉VGA线或剪断的情况发出报警信息，向中央控制室发送报警信息； 7、可扩充“开门即用，关门即走”功能； 8、可扩充联动报警功能，在向中央控制室发送报警信息同时打开教室灯光和监控系统自动录像； 9、要求新系统必须与原有多媒体控制管理系统实现无缝对接，并网运行。 10、讲台加高至110cm。 |  |
|  | 3 | 教学移频功放 | 9 | 套 | 3600 | 32400 | 1、采用2.4GHZ频段，数字加密传输，可分80个频点，发射机、接收机LED数码显示频道。 2、一机多功能：1路2.4G蓝牙无线话筒、1路翻页控制 、带激光教鞭功能 （发射机按键采用无噪音硅胶按键）。 3、充电方式：采用金属片接触式充电方式，配备弹针直插座式充电器，充电次数达到50万次以上。 4、笔形设计，方便老师手持使用 5、一机全通用：发射机拿到任何教室，对频成功即可使用 6、数字技术无串频：几百台设备可在同所学校同时使用 7、内置充电锂电池，容量1000mAh,尺寸80mmⅹ20mmⅹ7mm.充满后连续工作时间大于8小时 8、具备反馈啸叫处理模块，能够有效的抑制扩声啸叫。 9、（选配）内置定压广播强切优先播放功能，解决了教室内即装多媒体音箱又装定压广播隐形的麻烦。 10、定压广播不受无线功放电源的开启，真正实现定压广播的优先时时播放功能。 11、2路线路输入（3—6V供电）频宽2400—2483.5MHZ，话筒拾音距离：30~50cm，拾音方向：三面拾音 12、话筒输入失真：≤0.1%（额定输出） 13、线路输入输出：2路输入。1路输出. 14、功率输出：2ⅹ60W。 15、无线话筒具备1路2.5标准接口，可外接耳麦式（或头戴式）麦克风。 |  |
|  | 4 | 双通道无线 领夹话筒 | 2 | 套 | 10320 | 20640 | 技术参数： 频率范围:740.125MHz～751.875MHz 94频道 接收灵敏度:1.2ЦV 3dB带宽:150kHz 基准偏差:±5kHz 最大偏差:±40kHz 降噪:Compander 音频输出电平:-28dBm 100%Dev 信噪比:84dB以上 100%Dev 失真比:1%以下 100%Dev 话筒接口:φ3.5mm立体声接头 监听接口:φ3.5mm立体声接头 LCD显示:频率，频道等 供电:DC 2.4V ~ 3V ( 2节5号电池时 )或 DC 6V (使用AD-29电源适配器时) 电流消耗:260mA以下 电池寿命:约5小时 | 日本AZDEN阿兹丹 |
|  | 5 | PPT翻页笔 | 1 | 支 | 800 | 800 | Logitech/罗技 R800：内置幻灯片按钮、2.4GHz无线技术，30米有效距离，绿色激光光标、带定时器的LCD显示屏，电池电源指示灯和接收信号灯、电池规格：7号 | 罗技 R800 |
|  | 6 | 录音笔 | 1 | 支 | 4500 | 4500 | Sony/索尼 PCM-D100：产品类别: 录音笔、内存容量: 32GB、存储卡类型: SD卡 MSD记忆棒、存储类型: 闪存、屏幕尺寸: 2.2英寸、音频播放格式: MP3 WMA WAV、显示屏类型: OLED、电池规格: 5号 | 索尼 PCM-D100 |
|  | 7 | 对讲机 | 12 | 只 | 400 | 4800 | 频率：409-410MHZ 功率：＜0.5W 可充电，背光显示屏，高级群组功能 |  |
|  | 8 | 手机信号 屏蔽仪 | 80 | 台 | 300 | 24000 | 可以屏蔽2G3G4Gwifi信号 屏蔽范围：5-20米 |  |
|  | 9 | 监控系统 | 1 | 项 |  | 103010 | 详见附件1 |  |
|  | 10 | 教室改造工程 | 1 | 项 |  | 863380 | 详见附件2 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1136130 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 3320355 |  |  |